网络配置协议

一 网络通信协议：

通信采用UDP广播方式

目标IP：255.255.255.255

目标端口号（设备接收指令的端口号）：60000

本地端口号（电脑端接收回复的端口号）：60001

1.1扫描IP命令（16进制）：00 00 00 00 00---可获取到设备mac和ip

设备回复：00 01 +MAC地址后5个字节+00

1.2 配置命令：

命令字1个字节+MAC地址后5个字节+配置指令

回复：

| 指令头（1字节） | 指令响应（1字节） | 第三字节 | 第四字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下发的命令字 | 01 | 0D | 0A |

二 配置指令部分：

2.1 指令集

| 命令字（16进制） | 指令功能定义 |
| --- | --- |
| 01 | 配置设备IP |
| 02 | 配置目标IP |
| 03 | 配置网关地址 |
| 04 | 配置工作模式 |
| 05 | 配置设备端口号 |
| 07 | 配置子网掩码 |
| F8 | 配置MAC地址 |
| 09 | 自动获取IP（DHCP）配置 |
| 12 | 配置设备唯一ID |
| 19 | 配置DNS服务器IP |
| 20 | 配置DNS网址 |
| 0C | 配置应用层心跳使能 |
| FF | 保存指令 |
| 0A | 读取配置信息 |

2.2 配置设备IP指令

| 指令头 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 01 | 4字节设备IP |

例：发送：01 C0 A8 00 12 ，配置设备IP为：192.168.0.18

2.3 配置目标IP

| 指令头 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 02 | 4字节目标IP |

2.4 配置网关地址

| 指令头 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 03 | 4字节网关地址 |

2.5配置工作模式

| 指令头 | 有效字节（1个字节） | 保留字节 |
| --- | --- | --- |
| 04 | CONF | FF FF |

例：发送  04 00 FF FF即可以配置为 TCP单连接服务器模式

CONF: 工作模式。

可选模式参数：

00 ----------------TCP 单连接服务器模式

01-----------------TCP 客户端模式

02-----------------UDP 服务器模式

03 ----------------MODBUS 服务器模式

04-----------------UDP 客户端模式

05 ----------------MODBUS 客户端模式

06-----------------TCP 多连接服务器模式

07 ----------------自建MQTT服务器模式

08-----------------连接蚂蚁云开平台模式

09-----------------连接第三方云平台模式

2.6配置端口号：

| 指令头 | 有效字节（2个字节） | 保留字节 |
| --- | --- | --- |
| 05 | PORTL PORTH | FF FF |

说明：

PORTL --------端口号低字节

PORTH ---------端口号高字节

如：发送：005 50 c3 FF FF.即可配置的端口号为 50000

注1：端口号 服务器模式（包括TCP服务器，UDP服务器，MODBUS服务器）下为本地端口号，客户端模

式（包括TCP客户端，MODBUS客户端，和07，08，08的mqtt模式）下为远程端口号，即服务器端口号。

注2：当模块为UDP客户端模式时，目标端口号和本机器端口号必须配置的同一个端口号。

2.7 配置子网地址

| 指令头 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 07 | 4字节子网掩码 |

2.8 配置MAC地址

| 指令头 | 指令内容 |
| --- | --- |
| F8 | 6字节MAC地址 |

2.9配置DHCP或者静态IP

| 指令头 | 有效字节（1个字节） | 保留字节 |
| --- | --- | --- |
| 09 | CONF | FF FF |

说明：

CONF  ----------------- 00 静态IP

CONF --------------------01 DHCP（动态IP）

2.10配置设备唯一ID

| 指令头 | 长度字节 | 唯一ID |
| --- | --- | --- |
| 12 | LEN | 最长12字节 |

说明：

唯一ID每次TCP连接后之发一次

2.11 配置DNS服务器IP

| 指令头 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 19 | 4字节DNS服务器IP |

说明：选DHCP后这个不用再配置

2.12 配置DNS网址

| 指令头 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 20 | 网址 |

说明：网址最长56个字符。

2.13 配置是否启动应用层心跳

| 指令头 | 指令内容（一个字节） |
| --- | --- |
| 0C | T |

说明：

T ----------------0 不开启心跳握手

T ----------------1 开启心跳握手

2.14 保存指令

| 指令头 | 指令内容（4个字节） |
| --- | --- |
| FF | FF FF FF FF |

说明：

- 保存指令：FF FF FF FF FF，必须发5个字节FF

- 任何改动都需要发保存指令才能生效

2.15 读取指令

| 指令头 | 指令内容（4个字节） |
| --- | --- |
| 0A | FF FF FF FF |

读取回复为256个字节，具体说明如下：

| 字节位置（0到255） | 参数名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 工作模式 | 00 ----------------TCP 单连接服务器模式 01-----------------TCP 客户端模式 02-----------------UDP 服务器模式 03 ----------------MODBUS 服务器模式 04-----------------UDP 客户端模式 05 ----------------MODBUS 客户端模式 06-----------------TCP 多连接服务器模式 07 ----------------自建MQTT服务器模式 08-----------------连接蚂蚁云开平台模式 09-----------------连接第三方云平台模式 |
| 8-9 | 端口号 |  |
| 40-43 | 本地IP |  |
| 44-47 | 远程IP |  |
| 48-51 | 网关地址 |  |
| 52-55 | 子网掩码 |  |
| 56-59 | MAC地址后4字节 |  |
| 60-61 | MAC地址前2字节 |  |
| 130 | DNS网址长度 |  |
| 131--- | 网址 |  |
| 180 | 唯一ID长度 |  |
| 181-193 | 唯一ID |  |
| 252 | 心跳使能字节 |  |
| 254 | DHCP使能字节 |  |

三指令回复：

| 指令头（1字节） | 指令响应（1字节） | 第三字节 | 第四字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下发的指令 | 01 | 0D | 0A |